询价文件

项目名称： Ka下变频单元

项目编号：2025-YKDZKX-WC9161

2025年01月02日

- 采购项目技术和商务要求

- 采购内容及技术要求

★（一）采购内容：Ka下变频单元2套。

★（二）技术要求：

1.功能要求

- 完成1路信号17.7GHz～21.2GHz中任意频率下变频到中频3.2G的功能；

- 具备50dB增益控制；

- 具备下变频输入信号检测功能，当输入信号过高时自动报警；

- 具备输出信号耦合输出功能；

- 输出频谱不能倒置；

- 外频标10MHz输入；

- 设备工作状态的查询和控制指令设置均可通过外部通信完成；

- 具有故障存储和即时上报功能；

- 对外通信控制接口采用网口协议；

- 设备具备独立的升级端口，可在不开盖情况完成程序升级；

- 可通过上位机控制软件或设备面板进行参数设置和状态查询。

2.指标要求

ka下变频单元指标要求

| 项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 输入频率 | 17.7GHz～21.2GHz |
|  | 输出频率 | 3.2GHz |
|  | 频率误差 | 零误差 |
|  | 频率步进 | 1MHz |
| 带通 | 2dB带宽 | ≥200MHz |
|  | 带外抑制 | 3200MHz±200MHz≥35dBc 3200MHz±400MHz≥60dBc |
| 功率 | 输入功率 | -70dBm～0dBm |
|  | 输出功率 | 5dBm±1dBm |
|  | 最小增益 | 5dB |
|  | 输出1dB压缩点 | ≥+10dBm |
|  | 增益调整步进 | 1dB |
|  | 增益调整准确度 | ≤±0.25dB |
|  | 增益稳定度 | ±0.5dB/天（恒温），±1.5dB（0～50℃） |
| 噪声系数 | 最大增益时测量 | ≤5dB |
| 群时延 | 带内群时延波动 | ≤30ns |
|  | 最大增益调整范围内群时延 变化 | ≤2ns |
| 三阶交调 | 两个间隔1MHz等功率单频正弦波输入，输出功率（0dBm时测量） | ≤-50dBc |
| 输出信号相位噪声 |  | -70dBc/Hz＠100Hz -80dBc/Hz＠1KHz -85dBc/Hz＠10KHz -95dBc/Hz＠100KHz |
| 杂波抑制 |  | ≤-60dB |
| 镜频抑制 |  | ≤-50dB |
| 本振抑制 |  | ≤-60dB |
| 输入输出 驻波 |  | ≤2.0 |

3.接口要求

ka下变频单元接口要求

| 序号 | 接口名称 | 接口 形式 | 信号 方向 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KA_IN | SMA-F | 输入 | KA射频信号输入 |  |
| 2 | S_OUT | SMA-F | 输出 | S射频信号输出 |  |
| 3 | S_OUT_耦合 | SMA-F | 输出 | S射频信号耦合输出 |  |
| 4 | 10MHz_IN | SMA-F | 输入 | 外参考时钟输入 |  |
| 5 | 10MHz_OUT | SMA-F | 输出 | 10MHz时钟输出 |  |

4.尺寸与供电要求

供电：220V；

功耗：小于60W；

尺寸：小于2U。

- 商务要求

★（一）交付时间、地点和方式

1.交付时间：合同签订后30天内完成产品交付。

2.交付地点：湖南省长沙市，采购单位指定地点。

3.交付方式：由成交供应商将产品邮寄至采购单位指定地点，并承担邮寄费用。

4.包装和运输、打码贴签：成交供应商免费提供。

★（二）售后服务

1.免费保修期：自交货验收完毕之日算起，所有产品免费保修期 1 年。

2.免费保修期内，成交供应商对提供的货物因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。

★（三）知识产权和保密要求

1.成交供应商应保证采购单位在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。

2.基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

3.成交供应商不得向第三方泄露采购单位提供的技术文件等资料。同时成交供应商在项目执行期间，需要遵循采购单位的保密要求。

★（四）付款及结算方式

物资运达指定地点验收合格后，成交供应商提交货款发票等结算材料，由采购单位办理结算手续，采购单位在30个工作日内向成交供应商支付合同货款。

★（五）报价要求

1.本项目最高限价为人民币壹拾肆万元整（￥140000）（含税）。报价金额最高不超过最高限价金额。

2.采用合同总价方式，报价总价一次性包干，价格不因实施期间市场变化及政策调整因素而变化。

★（六）验收要求

1.由采购单位及成交供应商双方共同按照合同规定的要求进行产品验收，验收标准按合同中技术要求执行。

2.验收文档交付要求

1）合格证

2）测试报告

★（七）其他信息

成交供应商未经采购单位同意而延期交付时，应当向采购单位偿付违约金，违约金每天按合同金额的5‰计算，违约金最高限额为合同金额的10%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或因延期交付影响采购单位任务实施，采购单位可以终止合同，而由此给采购单位造成的实际损失，成交供应商应当给予足额赔偿。

- 报价文件格式

- 报价一览表（附件1，盖章电子版）

- 相关资格证明文件（附件2，盖章电子版）

- 营业执照

- 组织机构代码证

- 税务登记证

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权书

- 技术指标（附件3，盖章电子版）

- 供应商承诺声明（附件4，盖章电子版）

- 售后服务承诺（附件5，盖章电子版）

- 国防科技大学供应商不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书（附件6，盖章电子版）

- 报价方认为需要加以说明的其他内容

1.※制造商提供的产品销售（项目）授权书（根据项目情况自定）

2.※其他与价格有关的资料、文件

报价方必须按上述统一格式及顺序向采购单位提供《报价文件》，否则可能被视为无效报价。

附件1

报价一览表（供应商报价格式）

单位：人民币元（如为外币请加栏标注）

| 序号 | 采购编号 |  | 项目、产品名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 总 价： |  | 小写： 元 大写： |  |  |
| 询价公告要求 |  |  | 供应商应答 | 偏离（若有偏离请逐条写明） |  |
| 1 | 是否完全响应询价公告 （附件询价文件“采购项目技术和商务要求”第一条“采购内容及技术要求”） |  | □响应 □偏离 |  |  |
| 2 | 是否完全响应询价公告 （附件询价文件“采购项目技术和商务要求”第二条“商务要求”） |  | □响应 □偏离 |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |

注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

2.报价方应对照询价公告要求，如实填写报价一览表，注明响应或偏离，如偏离注明偏离的具体内容。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2  相关资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

报价方全称：（盖章）

年  月  日

法定代表人授权书

（如有授权人请填写）

XX学院：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

附件3

技术指标

（报价方如实填写所投产品的具体技术指标）

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件4

供应商承诺声明

XX学院：

我方自愿参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3.在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.询价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、诚信责任保证金承诺

1.严格遵守《供应商诚信承诺》，若受到1年、2年、3年禁止参加军队采购活动处理的，同意缴纳本项目采购预算金额1%、1.5%、2%的诚信责任保证金（按照四舍五入原则，取整到千元），最低额度为10万元，最高额度为200万元。

2.同意至恢复参加军队采购活动资格之日前，缴纳诚信责任保证金。逾期不缴纳的，不予恢复参加军队采购活动资格；自禁止性处理期满之日起超过6个月不缴纳的，给予终身禁止处理。如恢复参加军队采购活动资格之日起3年内再次受到1年以上（含）禁止参加军队采购活动处理的，同意前述保证金不予退还，并同意再次按照被处理的采购项目预算金额以及处理年限对应的比例重新缴纳保证金，在未缴纳之前不得参加军队采购活动。

3.若经查实采取串通投标手段取得中标资格，已进入履约阶段的，同意按照军队采购合同管理和供应商管理有关规定，接受相应处理；需继续履约但存在明显价格风险的，同意扣除利润，按照审定的实际成本结算，审定结果高于合同金额的，按照合同执行，接受相应违规处理；对于已完成履约和结算的，同意根据审价认定的实际成本支出，退还军队超额付款部分，接受相应违规处理。审价所需费用由我方承担。

4.给部队造成损失的，同意按照国家法律和合同约定，予以相应经济赔偿。

四、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

五、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

六、前3年没有重大违法记录的书面声明

我单位参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录。

七、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

八、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

九、具备履约专业能力的书面声明

我单位具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地。

十、具备本项目规定的其他条件

（1）我单位不是联合体报价；

（2）我单位报价产品为全新且未使用过的产品；

（3）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件5

售后服务承诺

XX学院：

我方参加贵院组织的编号              、             项目采购活动，本公司承诺：

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件6

国防科技大学供应商不转包、不挂靠、

不违法违规分包承诺书

我单位自愿参加贵部组织的编号              、             项目采购活动，我单位清楚知悉参加国防科技大学采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行职责及义务。

二、我单位在采购活动中保证无任何挂靠行为。

三、如我单位中标后，在本项目实施过程中，保证不转包，不违法违规分包。

四、我单位和我本人清楚知悉国家法律、军队法规、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法违规分包情形及相关处罚规定。

五、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、挂靠、违法违规分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日